东莞宝宇森BTC500DP PRO设备端通讯协议

- 数据包

设备端通讯协议采用数据包形式通讯，每次通讯发送1包数据，每包数据由12字节组成：

| 包头 | 设备类型 | 命令码 | 数据区 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 55AA | 0001 | XXXX | XXXX | NNNN | 55BB |

包头

包头固定为2字节，包头内容固定为0X55AA

设备类型

设备类型固定为2字节枚举型，0x8000代表APP已连接，0X0000代表APP未连接。由上位机发送时选择。设备上报则不要求。

设备上报时会在低字节标明设备类型0x0003固定值，03为BTC500DP MAX机型，后续开发机型会以此累加（比如0X0004）。设备上报时只能是自身设备类型值。

命令码

命令码固定为2字节枚举型，固定值0x0000代表未知指令，其他值的含义由命令表约定

数据码

命令码固定为2字节短整数或枚举型，其值的含义由命令表约定

校验码

校验码 = 命令码+数据区

包尾

包尾固定为2字节，包尾内容固定为0X55BB

波特率 ：19200 8N0

- 命令码表

| 上位机发送 | 说明 | 设备响应 | 说明 | 数据码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0X8100 | 回复错误码 |  |
| 0X0200 | 设定钢板、网格，除锈 气刨 | 0X8200 | 确认钢板、网格 | 0X0000(钢板）0X0001(网格） 0X0002(除锈) 0X0003（气刨） |
| 0X0300 | 设定2T/4T功能 | 0X8300 | 确认2T/4T功能 | 0X0000(2T） 0X0001(4T） |
| 0X0400 | 设定电流 | 0x8400 | 确认电流 | 钢板：220V 15-55 110V 15-40 网格：220V 15-30 110V 15-30 除锈：220V 15-30 120V 15-30 气刨：220V 15-55 110V 15-40 |
| 0X0500 | 设定后气时间 | 0X8500 | 确认后气时间 | 0X0003-0X000F |
| 0X0600 | 设定维弧时间 | 0X8600 | 确认维弧时间 | 0X0003-0X000F |
| 0X0700 | 设定PSI/Mpa/BAR功能 | 0x8700 | 确认PSI/Mpa功能 | 0X0000(PSI)/0X0001(Mpa）/0X0002(BAR) |
| 0X0002 | 查询钢板、网格,除锈,气刨 | 0x0082 | 上报钢板、网格 | 0X0000(钢板）0X0001(网格） 0X0002(除锈) 0X0003(气刨) |
| 0X0003 | 查询2T/4T功能 | 0x0083 | 上报2T/4T功能 | 0X0000(2T） 0X0001(4T） |
| 0X0004 | 查询电流 | 0X0084 | 上报电流（A） | 钢板：240V 15-55 120V 15-40 网格：240V 15-30 120V 15-30 除锈：240V 15-30 120V 15-30 气刨：220V 15-55 110V 15-40 |
| 0X0005 | 查询后气时间 | 0X0085 | 上报后气时间(S) | 0X0003-0X000F(3-15s) |
| 0X0006 | 查询维弧时间 | 0X0086 | 上报维弧时间(S) | 0X0003-0X000F(3-15s) |
| 0X0007 | 查询PSI/Mpa/BAR功能 | 0X0087 | 上报PSI/Mpa功能 | 0X0000(PSI）/0X0001(Mpa）/0X0002(BAR) |
| 0X0008 | 查询报警 | 0X0088 | 上报设备报警 | 0X0000(无报警)/0X0001(过流)/0X0002(过热) |
| 0X0009 | 查询输入电压 | 0X0089 | 上报设备输入电压 | 0X0000（120V）/0X0001(240V) |

- 通讯协议细则

- 0X8100：错误信息数据包

当设备接收到控制命令时，如果自身无法正确执行上位机指令，则返回本信息。此时数据区的内容代表错误原因的错误码。

| 包头 | 设备类型 | 命令码 | 数据区 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 55AA | NNNN | 8100 | NNNN | NNNN | 55BB |

错误码表

| 错误标号 | 错误说明 |
| --- | --- |
| 0001 | 设备正在工作，暂不接受APP调动显示面板及功能 |

- 查询

- 蓝牙广播

蓝牙广播长度为29个字节

包含3个元素

1、蓝牙类型（3字节）

02 01 06

- 蓝牙名称（5字节）

04 09 ‘B’‘Y’‘S’

- 自定义数据包（22字节）

由 包长度(1字节)  + 包类型(1字节)  + 蓝牙MAC(6字节)  + 设备类型(2字节)  + 钢板网格(2字节)  + 2T4T(2字节) + 电流(2字节) + 后气(2字节) + 维弧(2字节) + P/M(2字节) 数据结构体组成

16 FF XX XX XX XX XX XX 01 00 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包长 | 元素 | 蓝牙MAC |  |  |  |  |  | 设备类型 |  | 钢板网格 |  | 2T4T |  | 电流 |  | 后气 |  | 维弧 |  | P/M |  |
| 16 | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |