东莞宝宇森MIG135 Pro设备端通讯协议

- 数据包

设备端通讯协议采用数据包形式通讯，每次通讯发送1包数据，每包数据由12字节组成：

| 包头 | 设备类型 | 命令码 | 数据区 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 55AA | 0001 | XXXX | XXXX | NNNN | 55BB |

包头

包头固定为2字节，包头内容固定为0X55AA

设备类型

设备类型固定为2字节枚举型，0x8000代表APP已连接，0X0000代表APP未连接。由上位机发送时选择。设备上报则不要求。

设备上报时会在低字节标明设备类型0x0007固定值，07为MIG135 Pro机型，后续开发机型会以此累加（比如0X0008）。设备上报时只能是自身设备类型值。

命令码

命令码固定为2字节枚举型，固定值0x0000代表未知指令，其他值的含义由命令表约定

数据码

命令码固定为2字节短整数或枚举型，其值的含义由命令表约定

校验码

校验码 = 命令码+数据区

包尾

包尾固定为2字节，包尾内容固定为0X55BB

波特率 ：19200 8N0

- 命令码表

| 上位机发送 | 说明 | 设备响应 | 说明 | 数据码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0X8100 | 回复错误码 |  |
| 0X0200 | 设定MIG/ LIFT TIG/ MMA模式（在设备详情页面左滑右滑翻动） | 0X8200 | 确认MIG/ LIFT TIG/ MMA模式 | 0X0000(MMA）0X0001(LIFT TIG） 0X0002(MIG) |
| 0X0300 | 设定焊丝直径0.030 inch/ 0.035 inch/ 0.040 inch | 0X8300 | 确认焊丝直径0.030 inch/ 0.035 inch/ 0.040 inch | 0X0000(0.030） 0X0001(0.035） 0X0002(0.040) |
| 0X0400 | 设定智能模式 开/关 | 0x8400 | 确认智能模式 开/关 （注意：智能模式打开时，调节电流时电压会随着电流调节联动，电压下拉划条不打开，只是在电压划条的右上角显示设备上报的电压数据。） | 0X0000（开） 0X0001(关) |
| 0X0500 | 设定MIG电流 （注意：有3种焊丝直径分别对应不同的电流） | 0X8500 | 确认MIG电流 | 110V:（此设备只有110V） 0.030 50-135 0.035 50-135 0.040 50-135 |
| 0X0600 | 设定MIG电压 （注意：3个不同的丝径对应3个不同的电压。电压划点处显示-3.0到3.0。电压划条右上方角显示设备上报过来的电压数据） | 0X8600 | 确认MIG电压 （注意：只有智能模式关闭时电压下拉划条才有效）电压划条为-3.0到3.0V，电压的划条的右上角显示的数据由设备上报过来的数据。划条为-3.0到3.0V。右上角的数据由设备上报的电压值范围为13.5-24.2。两个数值不一样。 | APP电压显示： -3.0到3.0V （最小单位为0.1V。） 整数传输为0-60。 举例：传输数据为无符号整数。0代表为-3.0，传输数据为20为-1.0，传输数据为60，代表为3.0。） |
| 0X0700 | 设定2T/4T功能 | 0x8700 | 确认2T/4T功能 | 0X0000(2T)/0X0001(4T） |
| 0X0800 | 设定TIG电流 | 0X8800 | 确认TIG电流 | 110V:10-135 |
| 0X0900 | 设定MMA电流 | 0X8900 | 确认MMA电流 | 110V:20-105 |
| 0X0A00 | 设定VRD 开/关 | 0X8A00 | 确认 VRD 开/关 | 0X0000(VRD 关) 0X0001（VRD开） |
| 0X0002 | 查询MIG/ LIFT TIG/ MMA模式（在设备详情页面左滑右滑翻动） | 0x0082 | 上报MIG/ LIFT TIG/ MMA模式（在设备详情页面左滑右滑翻动） | 0X0000(MIG）0X0001(LIFT TIG） 0X0002(MMA) |
| 0X0003 | 查询焊丝直径0.030 inch/ 0.035 inch/ 0.040 inch | 0x0083 | 上报焊丝直径0.030 inch/ 0.035 inch/ 0.040 inch | 0X0000(0.030） 0X0001(0.035） 0X0002(0.040) |
| 0X0004 | 查询智能模式 开/关 | 0X0084 | 上报智能模式 开/关 | 0X0001（开） 0X0000(关) |
| 0X0005 | 查询MIG电流 | 0X0085 | 上报MIG电流 | 110V: 0.030 50-135 0.035 50-135 0.040 50-135 |
| 0X0006 | 查询MIG电压 | 0X0086 | 上报MIG电压 | 电压：-3.0到3.0 0-60无符号整数传输 |
| 0X0007 | 查询2T/4T功能 | 0X0087 | 上报2T/4T功能 | 0X0000(2T)/0X0001(4T） |
| 0X0008 | 查询TIG电流 | 0X0088 | 上报TIG电流 | 110V:10-135 |
| 0X0009 | 查询MMA电流 | 0X0089 | 上报MMA电流 | 110V:20-105 |
| 0X000A | 查询VRD 开/关 | 0X008A | 上报VRD 开/关 | 0X0000(VRD 关) 0X0001（VRD开） |
| 0X000B | 查询MIG电压 (注意：此上报的电压显示在电压调节的右上角，按整数数据传输，APP显示时在最后一位前加上小数点) | 0X008B | 上报MIG电压 | 110V: 0.030 13.5-23.7 0.035 13.5-23.7 0.040 13.5-23.7 |
| 0X000C | 查询报警 | 0X008C | 上报设备报警 | 0X0000(无报警)/0X0001(过流)/0X0002(过热) |
| 0X000D | 查询输入电压 | 0X008D | 上报设备输入电压 | 0X0000（110V） |

- 通讯协议细则

- 0X8100：错误信息数据包

当设备接收到控制命令时，如果自身无法正确执行上位机指令，则返回本信息。此时数据区的内容代表错误原因的错误码。

| 包头 | 设备类型 | 命令码 | 数据区 | 校验码 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
| 55AA | NNNN | 8100 | NNNN | NNNN | 55BB |

错误码表

| 错误标号 | 错误说明 |
| --- | --- |
| 0001 | 设备正在工作，暂不接受APP调动显示面板及功能 |

- 查询

- 蓝牙广播

蓝牙广播长度为29个字节

包含3个元素

1、蓝牙类型（3字节）

02 01 06

- 蓝牙名称（5字节）

04 09 ‘B’‘Y’‘S’

- 自定义数据包（22字节）

由 包长度(1字节)  + 包类型(1字节)  + 蓝牙MAC(6字节)  + 设备类型(2字节)  + 工作模式(2字节)  + 焊丝直径(2字节) + 电流(2字节) + 2T/4T(2字节) + 报警(2字节) + 输入电压(2字节) 数据结构体组成

16 FF XX XX XX XX XX XX 01 00 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包长 | 元素 | 蓝牙MAC |  |  |  |  |  | 设备类型 |  | 工作模式 |  | 焊丝直径 |  | 电流 |  | 2T/4T |  | 报警 |  | 输入电压 |  |
| 16 | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注意：以上数据包为CUT的数据包，为参照用。现机型具体蓝牙广播数据按蓝牙实际操作为准或蓝牙方具体修改以上数据包更新协议版本）

五、app对电焊设备与遥控端的区分方式
App 连接 BLE 设备后，通过标准 GATT 服务发现流程：

1，找到 Service 0xFFE0

2，在其下发现两个 Characteristic：0xFFE1 和 0xFFE2
Characteristic：0xFFE1为目前所有设备的通讯通道；
Characteristic：0xFFE2为设备为遥控端预留的通讯通道（目前固件未开通该通道）

六、OTA 升级协议（仅对蓝牙模块进行升级）

4.1 OTA 触发指令

命令码 `0xFE00`，数据区 `0x00FE`。**设备类型字段忽略**，可由 APP 或下位机任意一方发出。

**原始报文：**

```

AA 55 XX XX 00 FE FE 00 FE FE BB 55

```

| 字段     | 值        | 说明                     |

| -------- | --------- | ---------------------------- |

| 包头     | `AA 55` | 固定                        |

| 设备类型 | `XX XX` | 忽略，任意填写             |

| 命令码   | `00 FE` | `0xFE00`                    |

| 数据区   | `FE 00` | `0x00FE`                    |

| 校验码   | `FE FE` | `0xFE00 + 0x00FE = 0xFEFE` |

| 包尾     | `BB 55` | 固定                        |

### 4.2 OTA 流程

APP 或下位机 ──[OTA触发指令]──► BLE模块

│

┌─────────▼──────────┐

│ 向下位机连发3包通知  │

│ 每包间隔 50ms        │

└─────────┬──────────┘

│ 150ms后

┌─────────▼──────────┐

│ 软复位进入OTA模式    │

│ BLE广播名变为PPlusOTA│

└────────────────────┘

```

### 4.3 BLE模块向下位机发送的OTA通知包（共3包）

```

AA 55 00 80 00 FE FE 00 FE FE BB 55

```

| 字段     | 值        | 说明                  |

| -------- | --------- | --------------------- |

| 包头     | `AA 55` | 固定                  |

| 设备类型 | `00 80` | `0x8000`，APP已连接 |

| 命令码   | `00 FE` | `0xFE00`            |

| 数据区   | `FE 00` | `0x00FE`            |

| 校验码   | `FE FE` | `0xFEFE`            |

| 包尾     | `BB 55` | 固定                  |

### 4.4 OTA升级工具

使用 **PhyPlusKit**（奉加微官方工具）通过 BLE 连接 `PPlusOTA` 设备，选择新固件 hex 文件进行升级。升级完成后设备自动重启，BLE 广播名恢复为 `BYS`。